|  | Plateforme analytique du CESAMO Charte RMN |  |
| --- | --- | --- |

Pour toute utilisation des spectromètres et demandes d’analyses

Exemplaire à conserver

- Sécurité

La présence de champs magnétiques intenses et de gaz liquéfiés imposent de connaître et d’appliquer les consignes de sécurité édictées par le service et affichées à l’entrée des salles.

- Habilitation et formation

Toute personne souhaitant utiliser les spectromètres RMN du CESAMO doit se présenter aux responsables d’appareil qui lui présentera le plateau RMN. La personne recevra une formation afin d’être habilitée à travailler de façon autonome sur l’appareil approprié. Nul ne peut utiliser ces appareils avant d’avoir suivi la formation.

- Consignes

Les spectromètres RMN servent et sont indispensables à la communauté pour effectuer le travail de recherche ainsi leur utilisation doit se faire avec rigueur. Chacun s’engage à respecter les consignes pour l’utilisation des spectromètres et des outils mis à disposition des utilisateurs.

- Avant de vous approcher des spectromètres, déposer toutes pièces métalliques et cartes magnétiques en votre possession.

- Utiliser des tubes en bon état d’une longueur minimale de 18 cm: pas de tubes cassés ni ébréchés. Le diamètre extérieur doit être de 4,97+/-0,05 mm et la cambrure ne doit pas dépasser 0,060 mm.

- L’extérieur du tube doit toujours être nettoyé.

- Ne pas déposer ou retirer des tubes durant le mouvement du passeur d’échantillon.

- En cas de problème, il est impératif d’en référer immédiatement aux personnes responsables des spectromètres.

- Il est interdit de prioriser des tubes sur le passeur sans l'accord préalable d'une personne responsable des spectromètres

- Planning d’utilisation et informations

  - Les spectromètres en libre accès (coût horaire : 1,80 €)

- Avance 300 MHz liquide « 300A » et « 300B » 1H/X dont 19F, sonde BBFO. Routine jour de 8h00 à 20h - Nuit à partir de 20h

Les spectromètres de routine fonctionnent avec passeur d’échantillons programmable sous le logiciel ICON NMR. L’utilisateur habilité utilise les appareils de routine sans réservation pour le 300B. Le temps d’utilisation par personne sur les spectromètres est limité 20 minutes consécutives et/ou à 3 tubes maximum (sauf procédure d'exemption convenue, planifiée et signée avec le CESAMO).

2 sessions sont ouvertes par jour :

- 9h15 pour les tubes « jour »

- 16h00 pour les tubes « jour » et les tubes « nuits »

Répartition créneaux de nuits en semaine (par groupe et par spectromètre) :

- Avance 400 MHz 1H/X dont 19F sonde BBFO

Le spectromètre fonctionne avec passeur d’échantillons programmable sous le logiciel ICON NMR. L’utilisateur habilité utilise l’appareil sans réservation en journée et avec réservation via l’ENT pour les analyses de nuits (maximum 6 heures d’analyses par utilisateurs).

  - Le spectromètre de recherche (coût horaire : 3,00 €)

Ces spectromètres de recherche sont équipées de groupe froid qui permettent de réaliser des expériences sur différentes gamme de température -80 °C < T < 150 °C et sont accessibles sur demandes d’analyses:

- Avance 400 liquide 1H/X dont 19F sonde BBFO et sonde solide CPMAS

- Avance 600 liquide 1H/X sonde BBI et sonde HRMAS 1H/13C

  - Transfert des données

Les données RMN sont transférées automatiquement du PC d’acquisition au PC de traitement correspondant et sont copiées sur le serveur. Chaque utilisateur pourra récupérer ses données sur son ordinateur grâce au logiciel FileZilla ou sur les ordinateurs de la station de retraitement (salle 2N29a). Ainsi, il est demandé aux utilisateurs de ne pas retraiter leurs spectres sur le PC d’acquisition mais sur les ordinateurs de retraitement prévu à cet effet.

- Non-respect des consignes

Afin de préserver les spectromètres et d’assurer le bon fonctionnement du service pour l’ensemble de la collectivité, le non-respect par les utilisateurs des consignes entraînera leur interdiction pendant une semaine, d’utilisation des spectromètres en libre-service et la notification à leur encadrant ou responsable de laboratoire.

Une attitude civique responsable et respectueuse des appareils, de l’environnement de travail et des utilisateurs permettra un fonctionnement efficace et agréable des spectromètres.

Exemplaire à conserver

Contacts : Portable CESAMO 06 20 30 71 53

| Cybille ROSSY Tel : 05 40 00 69 92 - Bureau : 2N29b cybille.rossy@u-bordeaux.fr |  | Yannick CHOLLET Tel : 05 40 00 63 92 – Bureau : 2N31 yannick.chollet@u-bordeaux.fr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plateforme analytique du CESAMO Charte RMN |  |  |  |

Pour toute utilisation des spectromètres et demandes d’analyses

Exemplaire à remettre au CESAMO

- Sécurité

La présence de champs magnétiques intenses et de gaz liquéfiés imposent de connaître et d’appliquer les consignes de sécurité édictées par le service et affichées à l’entrée des salles.

- Habilitation et formation

Toute personne souhaitant utiliser les spectromètres RMN du CESAMO doit se présenter aux responsables d’appareil qui lui présentera le plateau RMN. La personne recevra une formation afin d’être habilitée à travailler de façon autonome sur l’appareil approprié. Nul ne peut utiliser ces appareils avant d’avoir suivi la formation.

- Consignes

Les spectromètres RMN servent et sont indispensables à la communauté pour effectuer le travail de recherche ainsi leur utilisation doit se faire avec rigueur. Chacun s’engage à respecter les consignes pour l’utilisation des spectromètres et des outils mis à disposition des utilisateurs.

- Avant de vous approcher des spectromètres, déposer toutes pièces métalliques et cartes magnétiques en votre possession.

- Utiliser des tubes en bon état d’une longueur minimale de 18 cm: pas de tubes cassés ni ébréchés. Le diamètre extérieur doit être de 4,97+/-0,05 mm et la cambrure ne doit pas dépasser 0,060 mm.

- L’extérieur du tube doit toujours être nettoyé.

- Ne pas déposer ou retirer des tubes durant le mouvement du passeur d’échantillon.

- En cas de problème, il est impératif d’en référer immédiatement aux personnes responsables des spectromètres.

- Il est interdit de prioriser des tubes sur le passeur sans l'accord préalable d'une personne responsable des spectromètres

- Planning d’utilisation et informations

  - Les spectromètres en libre accès (coût horaire : 1,50 €)

- Avance 300 MHz liquide « 300A » et « 300B » 1H/X dont 19F, sonde BBFO. Routine jour de 8h00 à 20h - Nuit à partir de 20h

- Avance 400 liquide 1H/X dont 19F sonde BBFO lorsqu'il est en « liquide »

- Les spectromètres de routine fonctionnent avec passeur d’échantillons programmable sous le logiciel ICON NMR. L’utilisateur habilité utilise les appareils de routine sans réservation pour le 300B. Le temps d’utilisation par personne sur les spectromètres est limité 20 minutes consécutives et/ou à 3 tubes maximum.

2 sessions sont ouvertes par jour :

- 9h15 pour les tubes « jour »

- 16h00 pour les tubes « jour » et les tubes « nuits »

Répartition créneaux de nuits en semaine (par groupe et par spectromètre) :

  - Le spectromètre de recherche (coût horaire : 3,00 €)

Ces spectromètres de recherche sont équipées de groupe froid qui permettent de réaliser des expériences sur différentes gamme de température -80 °C < T < 150 °C et sont accessibles sur demandes d’analyses:

- Avance 400 liquide 1H/X dont 19F sonde BBFO et sonde solide CPMAS

- Avance 600 liquide 1H/X sonde BBI et sonde HRMAS 1H/13C

  - Transfert des données

Les données RMN sont transférées automatiquement du PC d’acquisition au PC de traitement correspondant et sont copiées sur le serveur. Chaque utilisateur pourra récupérer ses données sur son ordinateur grâce au logiciel FileZilla ou sur les ordinateurs de la station de retraitement (salle 2N29a). Ainsi, il est demandé aux utilisateurs de ne pas retraiter leurs spectres sur le PC d’acquisition mais sur les ordinateurs de retraitement prévu à cet effet.

- Non-respect des consignes

Afin de préserver les spectromètres et d’assurer le bon fonctionnement du service pour l’ensemble de la collectivité, le non-respect par les utilisateurs des consignes entraînera leur interdiction pendant une semaine, d’utilisation des spectromètres en libre-service et la notification à leur encadrant ou responsable de laboratoire.

Une attitude civique responsable et respectueuse des appareils, de l’environnement de travail et des utilisateurs permettra un fonctionnement efficace et agréable des spectromètres.

Exemplaire à remettre au CESAMO

Nom, Prénom et signature de l’utilisateur :                                                      Signature du responsable :

……………………………………………………                                               ………………………………….

……………………………………………………

Contacts : Portable CESAMO 06 20 30 71 53

| Cybille ROSSY Tel : 05 40 00 69 92 - Bureau : 2N29b cybille.rossy@u-bordeaux.fr | Yannick CHOLLET Tel : 05 40 00 63 92 – Bureau : 2N31 yannick.chollet@u-bordeaux.fr |  |
| --- | --- | --- |